OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- Podane wymiary są wymiarami szacunkowymi sporządzonymi przez Zamawiającego w celu ułatwienia wyceny prac przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, wykonanie samodzielnego pomiaru przez Wykonawcę i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości pomiarowe podane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

- Kolorystyka materiału rolet w kasecie z prowadnicami: ecru lub jasny beż. Dokładne ustalenie koloru i wybranie materiału po wyborze oferty. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru zróżnicowanej kolorystyki rolet w zależności od charakteru i aranżacji danego pomieszczenia.

- Kolorystyka kasety, prowadnic i mechanizmu łańcuszkowego: kolor biały.

- Umiejscowienie elementów sterowania i regulacji: do ustalenia po wyborze oferty.

- Rolety materiałowe muszą spełniać wymagania  przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego wskazane w par 258 ust 1, ust 1a,

ust 2, ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie t.j. z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.)

między innymi:
- w pomieszczeniach rolety mogą spełniać klasę reakcji na ogień "łatwozapalne", ale pod warunkiem ze producent udokumentuje na podstawie odpowiednich badań, że produkty rozkładu termicznego tego wyrobu nie są bardzo toksyczne i intensywnie dymiące.

- w sytuacji gdy producent nie przebadał wyrobu lub nie udokumentuje, że produkty rozkładu termicznego wyrobu nie są bardzo toksyczne i intensywnie dymiące, żaluzje muszą spełniać klasę reakcji na ogień "trudnozpalne".

5. Rolety będące przedmiotem zamówienia będą montowane w pomieszczeniach kancelaryjnych. Okna PCV Rehau 3-komorowe (z listwami przy szybowymi).

6. Zamówienie nie jest podzielone na części.

Rolety materiałowe w kasecie z prowadnicami i mechanizmem łańcuszkowym.

| Miejsce – nr pokoju | Szerokość [cm] (od wierzchołka listwy przyszybowej) | Wysokość [cm] (od wierzchołka listwy przyszybowej) | Ilość (szt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 220 A | 123,5 | 66,5 | 2 szt. |
|  | 70,5 | 66,5 | 2 szt |
| 220 B | 123,5 | 66,5 | 2 szt. |
|  | 70,5 | 66,5 | 2 szt |
| 220 C | 123,5 | 66,5 | 2 szt. |
|  | 70,5 | 66,5 | 2 szt |
| 220 C | 123,5 | 66,5 | 2 szt. |
|  | 70,5 | 66,5 | 2 szt |
| 220 C | 123,5 | 66,5 | 2 szt. |
|  | 70,5 | 66,5 | 2 szt |
| RAZEM |  |  | 20 szt. |

Wymagania użytkowe dla rolet materiałowych:

- montaż na istniejącym oknie PCV; prowadnice przyklejane na listwy porzyszybowe,

- precyzyjne sterowanie – mechanizm sznurkowy/koralikowy,

- kasetka z aluminium lub tworzywa – zakrywająca mechanizm, tworząca kolorystycznie jednolitą całość,

- sposób rozsuwania: dół-góra,

- sterowanie - obsługa sznurkowo-koralikowa,

- rolety po zamontowaniu nie mogą zawadzać ani haczyć;

- rolety musza być zamontowane symetrycznie w stosunku do okna i wyglądać estetycznie (boki żaluzji w równych odległościach od krawędzi skrzydeł okien).