| Procesor | Intel Atom x7405C 4-rdzeniowy, do 3.4GHz |
| --- | --- |
| Architektura procesora | 64-bitowy x86 |
| Koprocesor arytmetyczny FPU | Tak |
| Mechanizm szyfrowania | Tak (AES-NI) |
| Pamięć systemowa | 16 GB SODIMM DDR5 (1 x 16 GB), obsługujący ECC w trybie in-band |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB (1 x 16GB) |
| Gniazdo pamięci | 1 x SODIMM DDR5 |
| Pamięć flash | 8 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) |
| Wnęka dysków | 4 x 3,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
|  | 3 x E1.S do 15mm (Preinstalowany adapter do obsługi M.2 2280 dla każdego slotu) |
| Kompatybilność dysków | 3,5-calowe dyski twarde SATA |
|  | 2,5-calowe dyski SSD SATA |
|  | Dyski SSD E1.S NVMe PCIe |
|  | Dyski SSD M.2 2280 NVMe PCIe |
| Wymieniany podczas pracy | (Nieobsługiwane M.2 SSD) |
| Gniazdo M.2 | 3 x E1.S do 15mm (Preinstalowany adapter do obsługi M.2 2280 dla każdego slotu) |
| Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD | Tak |
| Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) | 2 (2,5G/1G/100M/10M) |
| Port 10 Gigabit sieci Ethernet | Opcjonalnie przez QXG-ES10G1T |
| Wake on LAN (WOL) | Tak |
| Ramka Jumbo | Tak |
| Port USB 2.0 | 1 |
| Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | 1 x typu A USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s |
| Kształt | 1U Short Depth Rackmount |
| Wskaźniki LED | Power/Status, LAN, USB, HDD1-4, E1.S/PCIe SSD1~3 |
| Przyciski | Zasilanie, reset |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 43 × 430 × 292,1 mm |
| Waga (netto) | 4.51 kg |
| Temperatura robocza | 0–40°C |
| Temperatura przechowywania | -20–70°C |
| Wilgotność względna | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C |
| Zasilacz | 150W, 100-240V |
| Wentylator | 3 x 40mm |
| Ostrzeżenie systemowe | Brzęczyk |
| Standardowa gwarancja | 3 |
| Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci | 1500 |