Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdu typu Quad – 2 szt.

|  | I. Warunki ogólne |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr: | Wymagania Zamawiającego: |
| 1. | Rodzaj. | Pojazd homologowany wg kat. T3b dwuosobowy (łącznie z kierowcą). |
| 2. | Rok produkcji. | Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 roku, nowy, nieużywany, nierejestrowany. |
| 3. | Warunki techniczne i formalne. | Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji typu pojazdu. Wykonawca wraz z ofertą dostarczy przykładowe świadectwo zgodności WE lub przykładowe świadectwo zgodności lub równoważny dokument homologacyjny dla oferowanego typu pojazdu, w celu stwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd wybranych, wymaganych warunków technicznych oraz kryteriów oceny ofert. |
| 4. | Zabezpieczenie nadwozia | - Pojazd lakierowany fabrycznie koloru zielonego, czarnego lub khaki. - Osłona chroniąca elementy napędowe i podwozie. - Zderzak przedni i tylny. |
| 5. | Gwarancja. | Wymagany okres gwarancji nie krótszy niż dwa lata na cały pojazd bez limitu przebiegu kilometrów. |
| 7. | Warunki serwisowania. | Okresowa obsługa techniczna pojazdu bez względu na zakres czynności obsługowych zgodnie z zaleceniami producenta, nie częściej niż co 1500 km lub jeden rok. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na oferowany pojazd, dostępu do serwisu pojazdów na terytorium RP w promieniu do 150 km od m. Gdańsk. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę wraz z pojazdem wykazu serwisów uprawnionych do wykonywania napraw gwarancyjnych pojazdu stanowiącym przedmiot umowy. |
|  | II. Silnik |  |
| 1. | Rodzaj. | Z zapłonem iskrowym 4-suwowy, uruchamiany elektrycznie. |
| 2. | Pojemność skokowa. | Nie mniej niż 900 cm3 |
| 3. | Moc maksymalna. | Nie mniej niż 60kW |
| 4. | Chłodzenie | Cieczą. |
|  | III. Parametry techniczno - funkcjonalne |  |
| 1. | Układ napędowy. | - Napędzane koła wszystkich osi (stały lub przełączany). - Co najmniej jeden mechanizm różnicowy z blokadą. - Skrzynia (przekładnia) z trybami L/H/N/R/P - Sterowanie ww. mechanizmami automatycznie lub z miejsca kierowcy. - Skrzynia biegów automatyczna. |
| 2. | Prześwit podwozia | Nie mniejszy niż 250 mm |
| 3. | Długość całkowita | Nie większa niż 2500 mm (bez wyposażenia dodatkowego) |
| 4. | Szerokość całkowita | Nie większa niż 1300 mm |
| 5. | Pojemność zbiornika paliwa | Nie mniej niż 18 litrów |
| 6. | Układ kierowniczy | Wspomaganie kierownicy. |
|  | IV. Wyposażenie: |  |
| 1. | Siedzenia | Tapicerowane w kolorze ciemnym, pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości oraz odpornym na pęknięcia, wytarcia lub wybarwienia, siedziska w układzie wzdłuż pojazdu z oparciem dla pasażera, podgrzewane siedzenie kierowcy i pasażera |
| 2. | Lusterka | Dwa - po jednym z każdej strony pojazdu |
| 3. | Ochrona nóg i rąk | Uchwyt na dłonie pasażera, osłony na dłonie kierowcy zapobiegające urazom, manetki kierowcy podgrzewane, podnóżki pasażera. |
| 4. | Bagażnik | Mocowany z tyłu pojazdu, wodoodporny, z miejscem do przewozu dwóch kasków. |
| 5. | Wyciągarka | Elektryczna zamocowana z przodu pojazdu wraz z liną o długości minimum 12m i uciągu minimum dwukrotnej masy pojazdu gotowego do jazdy. |
| 6. | Hak holowniczy. | Kulowy, demontowany, dedykowany do oferowanego pojazdu. W przypadku wyposażenia haka w gniazdo 13 - pinowe wymagany jest adapter przejściowy 13/7 pin. |
| 7. | Koła i ogumienie. | Opony niskociśnieniowe o rzeźbie bieżnika do jazdy w terenie, koła o rozmiarze minimum 14”. |
| 8. | Status pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym | - Pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2024 r., poz. 502 z późn. zm.) wyposażony w: - co najmniej po dwa światła uprzywilejowania pulsacyjne naprzemiennie, ledowe, emitujące barwę niebieską, zamontowane w przedniej części pojazdu, w tylnej części pojazdu, z lewej strony pojazdu i z prawej strony pojazdu w sposób zapewniający widoczność w każdym miejscu wokół pojazdu, - urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie - co najmniej trzy rodzaje dźwięków, odporne na działanie czynników atmosferycznych, umieszczony w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów/elementów wyposażenia pojazdu, - manipulator do sterowania zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo - alarmowym zamontowanym w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy. Montaż elementów do uzgodnienia z Zamawiającym. - Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym musi spełniać warunki: - włączenie sygnalizacji dźwiękowej jest możliwe tylko z jednoczesnym włączeniem sygnalizacji świetlnej i dodatkowo sygnalizowane lampką kontrolną, sygnalizację świetlną można uruchomić bez konieczności włączania sygnalizacji dźwiękowej, - działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyłączonym silniku pojazdu i wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu, - możliwość rozłączenia zasilania urządzeń uprzywilejowania w ruchu drogowym na czas nie użytkowania pojazdu. Przełącznik zasilania umieszczony w miejscu dostępnym dla kierowcy - włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie automatyczne powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej o ile była ona wcześniej włączona, - Pojazd oznakowany napisami „Straż Graniczna” elementami z folii odblaskowej przeznaczonej do oklejania pojazdów, zgodnie z § 32 ust. 1, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2024 r., poz. 502 z późn.zm.). Montaż elementów do uzgodnienia z zamawiającym. |